塞曼效应实验操作指导

- 开机，打开视频头电源和电磁铁电源，调整磁场方向与观察方向垂直；

- 打开10Moons软件，在垂直于磁场方向观察谱线分裂前和分裂后的变化情况，转动偏振片的方向，观察分裂谱线的明、暗变化情况，对各谱线的性质进行了解；

- 在垂直于磁场方向，转动偏振片的方向，调整各级分裂的谱线，当只能观察到中央三条明纹时，选择菜单上排第4个圆纽，起名称并保存。实验中，若要调整图形亮度，选择下排第7个圆纽，在视频属性中的PROC Amp中进行调节；

- 打开Zeeman finish，按回车，选择菜单中的打开，找到已经保存好的文件，先设置实验参数，如d=2.1mm，B=1特，λ=546.07nm，然后对图形进行选点，三点确定一个圆环。选点顺序为：①为K环中间圆， ②为K-1 环中间圆， ③为K环内圆， ④为K-1环内圆。选择完毕后，在窗口左下方能看见电子荷质比的数值。

- 将电磁铁转动90°，调节磁场方向与观察方向平行，观察谱线分裂情况；

- 由于本实验系统只适用WIN98，在别的版本下运行程序会计算出错，故可以将实验图形打印后，自行取值计算电子荷质比。

实验报告要求

1、  查找相关资料，理解塞曼效应实验的原理，分析谱线分裂的原因，、和分裂谱线的性质等，以及观察方向分别与磁场方向垂直和平行时的谱线分裂现象的原理；

- 了解塞曼效应的用途；

- 交打印稿，并装订。